«Надежный спасатель – автономный пожарный извещатель»

Автономный пожарный извещатель (далее – АПИ) предназначен для автоматического обнаружения задымления в помещениях зданий и сооружений, в том числе жилых, и оповещения людей о пожаре путем подачи звукового и светового сигналов.

Установка АПИ позволит обнаружить загорание на начальной стадии задымления при начинающемся тлении горючих веществ.

Почему АПИ нужен в каждом доме? Прибор подаст достаточно громкий звуковой сигнал, который поможет своевременно принять меры к тушению пожара или эвакуации, спасения себя и близких.

Автономный пожарный извещатель:

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ во всех жилых комнатах;

РАЗМЕЩАЕТСЯ в центральной части потолка ИЛИ на стене на расстоянии от 10 см до 30 см от потолка;

ОЧИЩАЕТСЯ   от пыли с помощью пылесоса или фена не реже одного раза в год;

ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА элемента питания в АПИ не реже одного раза в год.

НЕЛЬЗЯ!!!

● самостоятельно разбирать пожарный извещатель;

● красить пожарный извещатель;

● заклеивать пожарный извещатель.

Позаботьтесь о безопасности своих родителей, бабушек, дедушек, ПОДАРИТЕ им автономный пожарный извещатель и поддерживайте его в работоспособном состоянии: своевременно меняйте элемент питания к нему и периодически очищайте от пыли (согласно статьи 100 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь, содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей).

Берегите себя и своих близких!